福建省东南电化股份有限公司

除溴装置气动蝶阀采购

技术规格书

买  方：福建省东南电化股份有限公司

日  期：2024年12月28日

目    录

1、总则	3

2、标准规范	3

3、具体要求	5

4、供货范围	7

5、产品交付	7

6、检验验收	9

7、技术服务	9

8、售后服务及质量保证	9

9、责任和权利	10

10、其他事宜	11

# 1、总则

本技术规格书与仪表数据表等相关图纸一起构成对福建省东南电化股份有限公司除溴装置气动蝶阀在设计、制造、检验、试验等方面的基本要求。卖方应根据本技术规格书和数据表的要求为买方提供优秀的产品方案，技术规格书和数据表中的任何疏漏不应成为卖方提供不合格产品的借口。所提供产品必须是成套知名品牌的经典产品，不允许采用经济型、简易型产品。卖方按要求根据自己的经验提供阀门易损件做为开车备件，并单独报价，含在总报价内。

本技术规格书与工程设计规定、所附仪表数据表和本技术规格书中指定的标准、规范一起作为设计和制造的技术要求。在上述文件相互之间出现矛盾时，选择最高标准执行，以保证产品质量。

卖方应书面承诺：所投产品是满足本次标书要求的、是全新的产品，如发生不能满足标书要求的情况，卖方应予免费更换新产品或买方指定的能满足要求的产品。

对气动蝶阀有特殊要求或改进的地方卖方必须提供相关认证和设计使用单位的联系方式并提供证明材料。在《仪表数据表》中标明的技术要求卖方必须满足。

卖方必须提供印刷版和电子版设计选型样本，提供计算选型依据。

卖方需有化工相关行业业绩，提供相关合同及位号数据表。

卖方必须为买方提供一套完整的、满足买方招标文件或数据表中所有要求的气动蝶阀。卖方必须承诺凡属阀门正常运行所必须的硬件、软件、工程技术服务等，尽管技术规格书没有要求，卖方仍负有全部责任满足这些要求，以提供完整的阀门设备。

卖方应保证气动蝶阀的使用寿命不低于3年。

卖方提供的所有设备及部件必须是制造厂最新生产的产品，买方不接受任何修复的设备和部件。

# 2、标准规范

卖方对产品的设计、制造、检验等至少应符合下列标准、规范的最新版本以及有关的法规要求。当标准规范之间发生冲突时，应按“严格”原则，即依据较高的要求进行。

GB50058－2014           《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

HG/T20636~20639－2017   《化工装置自控工程设计规定》

HG/T20507－2014         《自动化仪表选型设计规定》

HG/T20509－2014         《仪表供电设计规定》

SH/T 3005-2016          《石油化工自动化仪表选型设计规范》

HG/T20592-2009          《钢制管法兰（Class系列）》

相关标准：

ASME 美国机械工程师协会

ASTM 美国材料试验协会

ANSI 美国国家标准化组织

HG/T 中国国家化工标准

API 美国石油学会

MSS 美国阀门协会

IEC 国际电工委员会

ISA 美国仪表协会

CGA 压缩气体协会

ANSI：

B16.34：《法兰、螺纹和焊接端连接的阀门》标准

HG/T：

20592-2009：钢制管法兰（Class系列）

API：

STD598：阀门检验标准

STD607：防火测试标准

MSS：

SP-25：阀门、配件、法兰和连接件标识系统

SP-54：阀门、法兰、管件和其他管道部件用铸钢件和锻钢件质量标准－射线照

相检验方法

SP-55：阀门、法兰、管件和其他管道部件用铸钢件和锻钢件质量标准—表面缺

陷评定的目视检验方法

SP-61：钢制阀门的压力试验

IEC：

60529：仪表防护等级规定

ISA：

S75.01：控制阀流量计算

S75.02：控制阀容量测试程序

S75.11：控制阀固有流量特性及可调范围

ANSI/FCI 70-2：阀座泄漏标准

# 3、具体要求

3.1 必须满足仪表数据表的要求。

3.2 阀门一般要求

1）所有的产品必须是全新的，不接受修复的产品。

2）阀体法兰尺寸必须符合 ANSI B16.5或 HG/T20592-2009 的规定。

3）阀门的压力、温度等级必须符合 ANSI B16.34 的规定。

4）法兰表面粗糙度必须符合ANSI B46.1或 HG/T20592-2009 的规定。

5）阀门结构长度必须附合 ANSI B16.34的规定。

6）阀门设计的超压范围大于其最大工作压力的150%，高温蒸汽介质应大于200%倍工作压力。

7）给出每台调节蝶阀的计算书，给出每台开关蝶阀的气缸扭力计算书。

8）阀门尺寸尽量不低于数据表中的尺寸。（应充分理解工艺介质的流通性特性可以考虑放大和缩小尺寸）

9）带监检报告。

10）阀门推荐品牌：福斯、SAMSON、泰科、盖米或同等档次品牌。

3.3 阀体

1）所有阀门采用整体法兰形式，不允许使用分体法兰和焊接法兰。

2）阀门材质满足数据表的要求；除阀芯、阀座密封面外不许采用异种材料堆焊的方式；阀体上阀盖的材质不能低于阀体材质。

3）阀杆材质不得低于阀内件的材质。

4）阀杆采用双层密封及防吹出设计。

5）原材料必须采用上海中洲、安徽应流、江苏万恒、江南合金或国外同等及以上厂商生产的铸件或锻件。投标文件需提供以往订单的材料证明书。

3.4 执行机构及附件

1）智能阀门定位器要求选用ABB(V18345-1027121001NJX）、Flowserve(520MD+37-W1D200-000-0100）、SANSOM(3730-31001）、FISHER(DVC6200-PD）等同等档次品牌定位器，定位器必须为金属外壳，带 HART 通讯，带阀位反馈，精度不低于±0.5%。

2）电磁阀选用：ASCO或NORGREN(诺冠）等同等级及以上316L不锈钢电磁阀。

3）空气过滤减压阀采用全316不锈钢材质。

4）执行机构必须独立于上阀盖。

5）气路管件、连接接头推荐采用赛洛克、SWAGELOK 或PARKER 的产品，材质为：316SS。

6）气动执行机构所需推力基于供气压力 0.4MPa(g）,安全系数不小于1.5 倍；并给出推力计算书。

7）所有阀门均带机械行程指示器。

8）填料必须满足仪表数据表的要求。采用低泄露环保填料，阀门应取得ISO15848证书或TA-LUFT证书，并在投标书中提供相应证书。

9）刻有位号、口径、CV值、压力等级、材质、防爆等级、防护等级等内容的铭牌应永久存在阀体上，阀体制造商标志应为一体铸造成型，不能采用后期焊接，铭牌材质为不锈钢。

10）过滤器、减压阀、压力表随阀门成套，过滤器、减压阀输入/输出均带压力测量，压力表采用不锈钢材质，精度：2.5%F.S.以内。

3.5 阀门性能要求

1）阀门额定流通能力至少为最大流通能力的 1.3 倍。

2）阀门行程时间不低于每英寸 3 秒，不高于每英寸1 秒。

3）阀门泄漏等级必须满足数据表的要求。

4）所有材料必须进行精确材料鉴定(PMI）并提供鉴定证明。

5）所有产品不得转包或贴牌，所有产品均需提供原产地证书及原产地商会证明。产品从原产地港口出发到买方指定的港口，中途不得装卸，不得二次包装。在投标文件中必须明确离岸港和到岸港。

6）阀门噪音在不使用二次隔离的情况下超过 85 分贝。

7）所有阀门均需提供标准样本（官方正式发布的电子版和硬拷贝）支持，不接受标准样

本之外的产品。

8）卖方技术文件中的条款，技术规格，数据等出现前后不一致或矛盾之处，原则上以

对买方有利的条款执行。

9）卖方保证仪表设备的完整性，可靠性，适用性，保证计算结果，选型的正确性，

并完全满足现场的使用要求，选型错误由卖方负责。

# 4、供货范围

| 序号 | 设备名称 | 位号 | 选型尺寸 | 阀体材质 | 阀芯材质 | 阀座材质 | 故障位 | 泄漏等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气动衬塑切断蝶阀 | 32XV-1301A | DN500 PN10 | WCB+PTFE | 衬PTFE | PTFE | FC | ANSI VI |
| 2 | 气动衬塑切断蝶阀 | 32XV-1301B | DN500 PN10 | WCB+PTFE | 衬PTFE | PTFE | FC | ANSI VI |
| 3 | 气动衬塑调节蝶阀 | 32FV-1301A | PN16 DN350 | WCB+PTFE | 316+PTFE | PTFE | FC | ANSI IV |

# 5、产品交付

1）设备的交货进度要满足工程安装进度的要求。

2）备品备件、随机资料、专用工具随阀门一起供货。

3）交货时间：合同签订后3个半月内或2025年4月15日前交货。

4）交货地点：福建省福州市福清市江阴工业集中区国盛大道3号，福建省东南电化股份有限公司厂区装置现场。

5）设备包装应满足安全、经济、无危险的要求，同时应考虑设备在中国境内道路运输的限制条件。包装材料、箱子以及固定方法应符合ISPM15国际包装标准进行包装，保证阀门及其附件完好到达使用现场。

6）所有阀门应独立单台包装。为使阀门在装运期间免受机械及环境损伤，卖方应对所有阀门进行包装加固及装箱。零散备品备件、装箱运输的成套附件等为避免在装运期间免受机械及环境损伤，也应采用同等条件进行包装、加固及装箱，每个包应标有辨识内容。

7）装箱的技术条件有：出厂合格证、安装使用说明书、装箱单。装箱单上并应注明：制造厂名称和地址、产品名称和型号、装箱数量、装箱日期、装箱人工号等。

8）包装箱内装入的零部件必须有明显的标记与标签，注明部件号、编号、名称及数量，标签所标内容应与装箱单一致。

9）卖方按照交货期要求发运全部阀门设备。

10）卖方在装运前四周应将设备清单、备品备件清单以及所有装运货物的尺寸重量及预计到达时间通知买方。下列A类资料为卖方报价的图纸、资料，用于买方了解和技术交流； B类资料应在合同生效后的2周内提供，以便买方用于施工图设计，并经过买方书面确认无误后才能生产制造，修改后的B类资料应在1周内提供，买方对买方资料的同意并不能解除卖方对订货合同应承担的责任；C类资料应在交货时提供。提供的A，B类资料具有针对本项目要求的唯一性，大包围的标准数据和图纸资料不被接受。为了避免理解歧义，所有资料均须为中文或中英文对照。

A类资料

(1）卖方的工作和供货范围（含部件清单）

(2）供货日期及条件

(3）详细的业绩表

(4）规格表、结合本规定的中文技术说明、阀门计算书、执行机构力矩计算书

(5）初步的外形图(包括安装尺寸、最小安装空间、重量）

(6）推荐的备件清单

(7）对本技术规定的偏离表及说明

(8）选型样本

B类资料

(1）卖方的工作和供货范围(含部件清单）

(2）供货日期及条件

(3）当地商会出具的原产地证明

(4）详细的规格表、中文技术说明书、气动蝶阀规格书，执行机构扭距计算书等

(5）准确的外形尺寸图(包括安装尺寸、最小安装空间、重量）

(6）详细的电气连接图、气路连接图

(7）备件清单

C类资料

(1）装箱清单(箱内外各1 份）

(2）全套阀门文件和资料

(3）阀门合格证及质量证明书

(4）外协部件合格证及质量证明书

(5）当地商会出具的原产地证明

(6）标准规定的出厂检验报告和证明(包括强度/气密性实验报告、开关时间试验报告等）

(7）阀门及附件的安装、操作和维修说明书

(8）阀门结构、外形尺寸图、各部件加工图、电气连接图、气路连接图

(9）产品说明书(阀门和阀内件的拆卸、组装及清洗等）

(10）专用工具表

(11）备件清单

# 6、检验验收

1）买方为保证阀门材质和出产地真实性可选择到生产地监造或出厂验收。

2）设备到达装置现场后，卖方必须及时派出有关人员到达现场与买方一起进行开箱验收，清点数量和外观检查，形成开箱验收备忘录。

3）卖方需提供供货清单（包含设备名称、品牌、设备位号、设备型号、数量、口径、系列号等）

4）卖方必须严格按图纸进行精心设计和制造，并向买方提供整个设计依据（计算参数），所发生的费用均包含在合同总价中。

5）卖方对本规定的严格遵守并不意味着可以解除对供货设备的制造等以及满足规定的工艺技术要求的责任。

6）设备材料的选择应使设备的性能满足设备所处工况的要求，并能保证使用寿命。

7）所有采用的材料和零部件必须是满足图纸要求的，且为全新的和没有缺陷的。卖方应向买方提供书面质量保证书和试验报告，以确认材料和零部件符合要求。主要零部件和标准件还应提供材料化学成分、机械性能、无损检测报告。买方对任何材料和零部件的认可并不分担卖方应负的责任。

8）卖方使用经实践证明性能更优的制造材料以保证卖方对设备质量、性能与使用寿命承诺，但应事先得到买方认可。

# 7、技术服务

1）卖方应派出有经验的工程师到装置现场免费进行安装、调试指导和维修技术培训。

2）设备到达装置现场后，卖方必须及时派出有关人员到达现场与买方一起进行开箱验收，清点数量和外观检查，形成开箱验收备忘录。

3）如果现场需要，卖方能在48小时内赶到现场并及时处理出现的任何问题。

# 8、售后服务及质量保证

- 8.1售后服务

1）在设备运行期间，如出现买方不能独立处理的故障，买方通知卖方，卖方在接到通知后8 小时内做出响应。如有必要，卖方工程师24 小时内到现场处理。

2）卖方对售出的产品的性能和质量总体负责，质保期内由于质量问题达不到买方的使用要求，卖方负责无偿更换直至退款。

3）设备使用前和使用中，卖方应对买方技术和使用操作人员进行详细的技术培训和指导，以确保设备正常使用和维护。

- 8.2质量保证

1）卖方保证所供设备均为全新的，符合材料要求，技术先进并且是成熟可靠的。卖方保证所有设备在正确安装、操作和维护后，满足用户的生产要求。在质保期内，如发现设备有缺陷，如属卖方责任，则卖方应立即无偿修理、更换。更换部件的质保期限为自更换之日起的12个月内。

2）卖方所提供的阀门均通过出厂测试，且完整无缺。

3）设备的保质期为合格投运后12个月或货到买方施工现场起18个月，以先到为准。质保期限内，由于产品质量问题引起的维修、更换备件及产生的运费、相关的服务均免费。

4）如因厂商制造质量／原材料质量，以及资质问题，造成部分或该批次产品无法通过验收，卖方负责免费更换同批次的产品并赔偿相应经济损失。

# 9、责任和权利

卖方的工作范围包括但不限于：

1）卖方对气动蝶阀所有部件的设计、制造及采购承担责任，以确保供货的气动蝶阀所有部件及附件满足规格书中规定的操作及应用条件。

2）卖方对所提供的气动蝶阀整体性能、质量及各组件负责，还包括整体集成、工程服务、工厂验收、包装运输、开箱检验、现场调试、现场验收直至气动蝶阀正式投用等各个环节负有完全责任。

3）买方对卖方气动蝶阀选型的确认不能减轻卖方在产品设计和选型方面的责任。

4）获取相关部门的认可、证书。

- 5）提供符合本技术规格书及所附仪表数据表要求的气动蝶阀。

- 6）单台重量大于80Kg的阀门须有吊装吊耳。

7）在投标文件中详细阐述所选产品在本项目工况中选型的结构特点、性能优点。所选产品在相似工况的装置中有至少1个成功使用1年以上的业绩。投标书中提供合同复印件。

8）提供的气动蝶阀应为完整的，包括阀门执行机构、过滤减压阀、气源组件、电磁阀、定位器、阀位开关和其它附件，及连接管路及接头等，买卖双方在气源接入口进行交接。

9）提供组装、拆卸、维护气动蝶阀可能使用的特殊工具。

10）在投标文件及定货资料中提供完整及详细的气动蝶阀规格书，还包括气动蝶阀外型尺

寸、重量、最小安装空间要求、电气连接图、空气管线连接图、部件清单、材料说明及计算

书（包括计算标准，噪音计算，开关时间等）等。

11）提供中文版的气动蝶阀安装、运行、维护手册。

12）在装箱资料中提供全部文件和资料。

13）提供必要的现场服务、技术支持等。

14）对于有SIL等级要求的气动蝶阀，卖方应提供Exdia或TUV Rheinland颁发的符合IEC61508-201的SIL认证证书。

15）卖方应根据经验，并结合实际操作条件选择最为合适的材质和处理方法，采用适当的阀内件设计及结构以满足稳定、准确控制的需要。

# 10、其他事宜

10.1现场环境及气源条件

卖方提供的产品应满足当地环境的使用。

10.2现场条件

项目所在地气象条件如下：

多年平均气温       13.7℃

最高月平均气温     28.8℃

最低月平均气温     -0.2℃

极端最高气温       40.4℃

极端最低气温       -19.3℃

平均相对湿度为     69%

平均雷暴日数       32.7天

累年最多雷暴日数   35.0天

年平均大气压       100.81kPa

最低大气压         98.16 kPa

最高大气压         103.84 kPa

仪表气源规格

操作压力：0.4 MPaG

露点温度：≤ -50 ℃

含油量：<10 mg/m3

含尘量：<1 mg/m3  (直径≤ 3 µm）不含有害及腐蚀性气体。